PROYECTO FINAL

Desarrollo De un cableado estructurado:

a) Empresa

Clinica Sanchez Ferrer S.A.
b) Ubicación

La Clinica Sanchez Ferrer S.A. se encuentra ubicada en CL. LOS LAURELES N° 436, URB. CALIFORNIA - VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD
c) Infraestructura Física

Actualmente su infraestructura cuenta con 3 pisos habilitados
d) Normas o estándares a utilizar

El cableado estructurado está diseñado para usarse en cualquier cosa, en cualquier lugar, y en cualquier momento. Elimina la necesidad de seguir las reglas de un proveedor en particular, concernientes a tipos de cable, conectores, distancias, o topologías. Permite instalar una sola vez el cableado, y después adaptarlo a cualquier aplicación, desde telefonía, hasta redes locales Ehernet o Token Ring,

La norma central que especifica un género de sistema de cableado para telecomunicaciones

Es la norma ANSI/TIA/EIA-568-A, "Norma para construcción comercial de cableado de telecomunicaciones". Esta norma fue desarrollada y aprobada por comités del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA), y la Asociación de la Industria Electrónica, (EIA) La norma establece criterios técnicos y de rendimiento para diversos componentes y configuraciones de sistemas. Además, hay un número de normas relacionadas que deben seguirse con apego

Dichas normas incluyen la ANSI/EIA/TIA-569, "Norma de construcción comercial para vías y espacios de telecomunicaciones", que proporciona directrices para conformar ubicaciones, áreas, y vías a través de las cuales se instalan los equipos y medios de telecomunicaciones.

Otra norma relacionada es la ANSI/TIA/EIA-606, "Norma de administración para la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales". Proporciona normas para la codificación de colores, etiquetado, y documentación de un sistema de cableado instalado. Seguir esta norma, permite una mejor administración de una red, creando un método de seguimiento de los traslados, cambios y adiciones. Facilita además la localización de fallas, detallando cada cable tendido por características

ANSI/TIA/EIA-607, "Requisitos de aterrizado y protección para telecomunicaciones en edificios comerciales", que dicta prácticas para instalar sistemas de aterrizado que aseguren un nivel confiable de referencia a tierra eléctrica, para todos los equipos.

Cada uno de estas normas funciona en conjunto con la 568-A. Cuando se diseña e instala cualquier sistema de telecomunicaciones, se deben revisar las normas adicionales como el código eléctrico nacional (NEC) de los E.U.A., o las leyes y previsiones locales como las especificaciones NOM (Norma Oficial Mexicana).

Subsistemas de la norma ISO/TIA/EIA-568-A

consiste de 7 subsistemas funcionales:

1. Instalación de entrada, o acometida, es el punto donde la instalación exterior y dispositivos asociados entran al edificio. Este punto puede estar utilizado por servicios de redes públicas, redes privadas del cliente, o ambas. están ubicados los dispositivos de protección para sobrecargas de voltaje.

2. sala de máquinas o equipos es un espacio centralizado para el equipo de telecomunicaciones que da servicio a los usuarios en el edificio

3. El eje de cableado central proporciona interconexión entre los gabinetes de telecomunicaciones Consiste de cables centrales, interconexiones principales e intermedias, terminaciones mecánicas, y puentes de interconexión.

4. Gabinete de telecomunicaciones es donde terminan en sus conectores compatibles, los cables de distribución horizontal.

5. El cableado horizontal consiste en el medio físico usado para conectar cada toma o salida a un gabinete. Se pueden usar varios tipos de cable para la distribución horizontal.

6. El área de trabajo, sus componentes llevan las telecomunicaciones desde la unión de la toma o salida y su conector donde termina el sistema de cableado horizontal, al equipo o estación de trabajo del usuario.

7. Cableado de backbone: El propósito es proveer interconexión entre edificio sala de equipo y closet de telecomunicaciones y además incluye los medios de transmisión, intermediario y terminaciones mecánica, utiliza una estructura convencional tipo estrella

 La norma 568-A especifica que un sistema de cableado estructurado utiliza una topología permite cambios al nivel de aplicativo tales como ir de aplicaciones basadas en anillos o cadenas, a otras de orientación lineal, sin cambio alguno al cableado físico, ahorrando por consiguiente, tiempo, dinero, y esfuerzo.
A continuación algunos estándares de la LAN de IEEE:

IEEE 802.1: Cubre la administración de redes y otros aspectos relacionados con la LAN.

IEEE 802.2: Protocolo de LAN de IEEE que especifica una implementación del la subcapa LLC de la capa de enlace de datos. IEEE maneja errores, entramados, control de flujo y la interfaz de servicio de la capa de red (capa 3). Se utiliza en las LAN IEEE 802.3 e IEEE 802.5.

IEEE 802.3: Protocolo de IEEE para LAN que especifica la implementación de la capas física y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.3 utiliza el acceso CSMA/CD a varias velocidades a través de diversos medios físicos. Las extensiones del estándar IEEE 802.3 especifican implementaciones para fast Ethernet. Las variaciones físicas de las especificación IEEE 802.3 original incluyen 10Base2, 10Base5, 10BaseF, 10BaseT, y 10Broad36. Las variaciones físicas para Fast Ethernet incluyen 100BaseTX y 100BaseFX.

IEEE 802.4: Especifica el bus de señal pasante.

IEEE 802.5: Protocolo de LAN IEEE que especifica la implementación de la capa físicas y de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.5 usa de acceso de transmisión de tokens a 4 Mbps ó 16 Mbps en cableado STP O UTP y de punto de vista funcional y operacional es equivalente a token Ring de IBM.

e) Estructura del sistema de cableado estructurado

· Entrada al edificio

Consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto o espacio de entrada. Puede incorporar el backbone que conecta a otros edificios en situaciones de campos. Los requerimientos de los cuartos de entrada se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-569.
· Sala de Equipos

Es un espacio centralizado de uso especifico para equipo de telecomunicaciones tal como central telefónica, equipos de còmputo y/o conmutador de video. Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por un cuarto de equipo.
· Cableado vertical o backbone

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones
[image: image1.png]SUBSISTEMA VERTICAL

Subsistema Vertical
Fig2.3

\

‘caBLE OE PARES
CaBLE OE FiBRA





· Cableado Horizontal
El cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la salida de área de trabajo de telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta la sala de equipos.
[image: image2.png]Cable de 4 pares

SUBSISTEMA HORIZONTAL





· Gabinete de comunicaciones

Deberán situarse, siempre que haya espacio disponible, lo más cerca posible de la(s) vertical(es). En la instalación de los repartidores de edificio (BD) y de campus (CD) debe considerarse también su proximidad a los cables exteriores. En el caso de instalarse equipos de comunicaciones será necesario instalar una acometida eléctrica y la ventilación adecuada.
[image: image3.png]



· Área de trabajo
Su nombre lo dice todo, Es el lugar donde se encuentra el personal trabajando con las computadoras, impresoras, etc. En este lugar se instalan los servicios (nodos de datos, telefonía, energía eléctrica, etc.) Closet de comunicaciones – Es el punto donde se concentran todas las conexiones que se necesitan en el área de trabajo.
[image: image4.png]Archivo Edter Ver Higtorial Mercadores Herramientas  Ayuda

- c Gt (@ hutpsfjwmw.csse.map.esjcssiicejCableds heml o |49~ yal
S wendotra. | | Coboados..| || CabloadoEs..| [ iveadetra.. | 4 2:2:3-... 3 | ) Sistemas de..| i Cableadas..| [ Esténdarde...| (9 NORMAS Y. | ) romma cabl.. | L problemasl .| 4 - Cobeadoes..| <bElireadeT » |+ | ~

El cableado entre la roseta y los equipos activos es dependiente de las particularidades de cada equipo activo, por lo que debe ser
contemplado en el momento de instalacion de éstos.

Los baluns acoplan las caracteristicas de impedancia de los cables utilizados por los equipos activos al tipo de cable empleado por
el cableado horizontal, en el caso de que no sean ambos el mismo. Ejemplos de baluns son los adaptadores de cables coaxial (no
balanceado) o twinaxial (no balanceado) a par trenzado (balanceado) y viceversa.

El nimero de puntos de conexion en una instalacion (1 punto de conexion por Area de Trabajo) se determina en funcion de las B
superficies utiles o de los metros lineales de fachada, mediante la aplicacion de la siguiente norma general; 1 punto de acceso por
cada 8 a 10 metros cuadrados utiles o por cada 1'35 metros de fachada. Este numero se debe ajustar en funcion de las

Dore





[image: image5.png]



1. Entrada al Edificio

2. Sala de Equipos

3. Cableado Vertical

4. Cableado Horizontal

5. Gabinete de Comunicaciones

6. Area de Trabajo

f) Equipos de comunicaciones
· Switch D-Link DES-1026DG

· Servidor DHCP

· Servidor DNS

· Servidor de Aplicaciones

· Equipo de Firewall

· Gabinete + Rack

· Patch Panel (48 puertos)

g) Medios de transmisión
· Cable Par Trenzado

h) Planos de red (Visio)

· Distribución de áreas
	ÁREA
	CANTIDAD

	RR.HH.
	1

	SISTEMAS
	1

	CONTABILIDAD
	1


· Red

[image: image6.emf]Segundo Piso

Primer Piso

Tercer Piso

Internet

Enrutador

Firewall

Switch D-Link DES-

1026DG

Switch D-Link DES-

1026DG

Switch D-Link DES-

1026DG

Switch D-Link DES-

1026DG

Servidor Aplicaciones

Servidor DNS Servidor DHCP

ÁREA DE SISTEMAS

ÁREA DE RR.HH.

ÁREA DE 

CONTABILIDAD


· Direccionamiento

	Puerto de Red
	N° Sub Red
	N° Inicial
	N° Final
	Configuración

	RR.HH.
	172.41.0.1
	172.41.0.2
	172.41.0.5
	Dinámico

	Sistemas
	
	172.41.0.6
	172.41.010
	Dinámico

	Contabilidad
	
	172.41.0.11
	172.41.0.15
	Dinámico


i) Materiales a utilizar

· Cable UTP Cat6
· Roseta un Puerto

· Roseta dos puertos

· Conector RJ45

· Jack RJ45

· Canaletas 15x10mmm cap. 1 cable

· Canaletas 24x14mm. cap 4 cables

· Canaletas 39x14mm. cap 8 cables

· Canaletas 66x22mm. cap 20cables

· Canaletas 100x50mm. cap 50 cables

j) Presupuesto de proyecto

1. Inversión en Hardware
	Materiales
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario ($)
	Costo($)

	Switch D-Link DES-1026DG
	Unidad
	4
	123.75
	495.00

	Enrutador
	Unidad
	-
	-
	-

	Servidor DHCP
	Unidad
	1
	800
	800.00

	Servidor DNS
	Unidad
	1
	800
	800.00

	Servidor de Aplicaciones
	Unidad
	1
	800
	800.00

	Equipo de Firewall
	Unidad
	1
	800
	800.00

	UPS
	Unidad
	1
	196
	196.00

	
	3891.00


2. Inversiòn de Software

	Materiales
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario ($)
	Costo($)

	Microsoft Windows 2003 Server Standar Edition
	4
	882
	
	3528.00

	Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004
	1
	720
	
	720.00

	Panda Antivirus Enterprise Secure 2009
	4
	195.70
	
	782.80

	Panda Antivirus 2009
	60
	19
	
	1140.00

	TOTAL
	6170.80


3. Inversiòn de Cableado
	Materiales
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario ($)
	Costo($)

	Cable UTP Cat6
	Rollo
	2
	194.00
	388.00

	Roseta un Puerto
	Unidad
	30
	1.15
	34.50

	Roseta dos puertos
	Unidad
	10
	1.31
	13.10

	Conector RJ45
	Unidad
	6
	3.29
	19.74

	Jack RJ45
	Unidad
	70
	2.19
	153.30

	Canaletas 15x10mmm cap. 1 cable
	Unidad
	35
	1.00
	35.00

	Canaletas 24x14mm. cap 4 cables
	Unidad
	35
	1.5
	52.50

	Canaletas 39x14mm. cap 8 cables
	Unidad
	20
	1.8
	36.00

	Canaletas 66x22mm. cap 20cables
	Unidad
	10
	2.2
	22.00

	Canaletas 100x50mm. cap 50 cables
	Unidad
	10
	2.7
	27.00

	Accesorios
	Unidad
	-
	75
	75.00

	TOTAL
	856.14


4. Inversiòn Protecciòn de Equipos
	Materiales
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario ($)
	Costo($)

	Gabinete + Rack
	-
	700
	
	700.00

	Patch Panel (48 puertos)
	-
	54.20
	
	54.20

	Equipo de Aire acondicionado
	-
	570.00
	
	570.00

	TOTAL
	1324.20


5. Inversiòn de Instalaciòn
	Materiales
	Costo($)

	Instalaciòn del cableado
	200.00

	Configuración de la red (DNS, DHCP, ISA SERVER, Servidor de Aplicaciones)
	300.00

	TOTAL
	500.00


6. Resumen de Inversiòn
	Materiales
	Costo($)

	Hardware
	3891.00

	Software
	6170.80

	Cableado
	856.14

	Protección de equipos
	1324.20

	Instalación
	500.00

	TOTAL
	12,742.14


[image: image7.png]



3





6





2





5





4





1








_1330714678.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Título
￼�

�

�

�

�

Título
￼�


